| 昌吉学院新校区北院南墙边移树预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 施工要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖树163棵 | 163棵树 1、5-10厘米15棵 2、10-15厘米117棵 3、15厘米以上21棵 4、挖走死树10棵。 5、要求带土丘扎草绳保护，处理填埋现场。 6、要求人工挖树、机械吊装运输 7、其中部分白蜡树木移植到校园内其它地方 |  |  |  |  |  |
| 2 | 移植、修枝并支撑固定 | 153棵树（挖走10棵死树） 1、距离西围墙5米，挖157树坑，修枝、投入生根粉、吊装移栽等 2、每棵树进行三角支撑固定 3、铺设滴管：25毫米管线700米长（包括阀门） 4、要求种植：南北3排、东西2排，行距4米、株距4米 5、移植地点变化，双方商议解决。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 养护一年 | 90%成活率 |  |  |  |  |  |
| 报价（本项目为钥匙工程，不额外产生其他费用） |  |  |  |  |  |  |  |

附录A:

一、移植163棵树（白蜡、榆树）施工要求1

1、5-10厘米15棵

2、10-15厘米117棵

3、15厘米以上21棵

4、挖走死树10棵。

5、要求带土丘扎草绳保护，处理填埋现场。

6、要求人工挖树、机械吊装运输。

二、移植树木施工要求2

去除死树10棵后，剩余157棵树。

1、距离西、南围墙5米，挖157树坑左右，修枝、投入生根粉、吊装移栽等。

2、每棵树进行三角支撑固定。

3、铺设滴管：25毫米管线700米长（包括阀门及小阀门井）。

4、要求种植：南北3排、东西2排，行距4米、株距4米。（具体种植以现场为准）

5、如有校园内移植地点变化，甲乙双方进行商议，移植数量基本不变。

三、签订合同后，要求乙方在5天内完成移植任务（下雨天除外）

附录B：新区北区新增及移植绿化常规绿化种植（白蜡、榆树）技术要求

一、定点放线

（1）根据各区域不同植物配置特色和景观营造的要求，在不同位置的定位放线中有所侧重。定位放线种植方式：种植要求在同一轴线上。主干路沿线采用群林交叉布置的方式；

（2）定点放线要求

定点放线以业主提供的标准点、桩点或固定建筑物、构筑物等为依据，符合设计要求，位置要准确，标记要明显。树木的分布疏密有致。用白灰线标明树穴中心点位置，并标明树穴规格。

二、 苗木准备

（1）本次新增和移植所选白蜡和榆树的规格、尺寸要符合招标设计文件的基本要求；白蜡和榆树选定后要在苗木上标记树木原来的南北朝向，并对选定苗木在原生地的地形、地势、坡向做好记录。

（2）各规格的树种均采用同一供应点，白蜡和榆树处于青壮年期，保证生命力旺盛，不用老化苗和小老树，保证用苗的统一。

（3）对于西围墙选择的苗木，要求尽量选择主干粗壮挺拔，有一定高度；侧芽发育饱满，顶芽占有优势；整形绿篱选择干基部易生隐芽、萌发力强的苗。

（4）乙方施工要求积极配合甲方监理检查。

三、苗木挖运

根据工程进度安排，确保起苗时间和栽植时间衔接吻合，做到随挖、随运、随栽，保证种植作业的苗木质量。苗木挖运要做好以下几点：

（1）要充分分配设备工具、安排人力运力，起苗时仔细核对所选苗木，制定苗木挖运时间表，保证挖、运、种的整个过程不超过24h。

（2）挖掘移栽树木，一般情况常绿树按树木胸径的8～10倍为土球直径，深度视树种根盘深浅而定。移栽树木需要带土球，土球挖妥后，用双层腰箍，双层网络方式包扎，内层用草绳，外层用麻壳层，扎草绳同时用木锤敲打草绳，使草绳陷入泥球之中，最后以绳子绑住树干固定后挖取树木，再进行土球底部包装以不露土为准。

（3）树木的直根和粗根要用钢锯锯断，并保证切口整齐。对白蜡、榆树进行修剪，适量剪除侧枝以外小枝和叶片，使树冠通风透光；大枝干尽量不剪；保证移栽树保留3级以上分枝，修剪横截面用油漆涂抹，防治水分蒸发。移栽树木泥球用湿润的草包覆盖，枝干与车厢板接触的地方垫草绳或草包，有条件的情况下运输前对叶面喷施叶面蒸腾抑制剂，用油布全面覆盖车身。

（4）苗木一律早上或者晚上运输，运输时间不超过12h。苗木装卸车时尽量避免持干抬举或拖移苗木，要非常小心，防止根系及枝干受损。

四、 苗木栽植

首先，移栽前场地保证种植土深度不能少于30厘米。场地要求提前移除死树、平整场地、清除垃圾等。白蜡树定植要适当浅提浅栽，栽植深度控制在浇水垫实后树苗的原根颈部不低于地表面。白蜡丰满完整的面朝向主要透（观）景线一侧。然后，将苗木的土球或根兜放入种植穴内，使其居中，将树干扶正，并保持垂直，栽植深度以土球上表面与地表齐平或略高为标准，然后分层回填种植土，并分层捣实。最后，分层加土冲捣至土球高度1/4～1/3时，用生根粉喷施土球，加土冲捣至土球高1/2时，浇第一遍水，待土沉降后再回填至泥球面平，在树穴旁做环状围堰，掩梗高10mm～20cm，随后浇足第二遍定根水。定植过程中注意不能冲捣泥球，边种植边及时调整树姿方向。

五、苗木支撑

本次新移植白蜡及榆树树用三角木杆进行支撑，三角支架材料用木杆，三根支架两两倾斜，支架地面高度一般为1.0m～2.0m，插入地下部分为40cm～50cm，在支架上相对绑一个横杠，立支架时要用软垫将支架与树干隔开，防止擦伤树皮。

六、 苗木养护

要求施工单位养护一年，定期做好浇水、施肥、治虫灭病、除草及树木的日常修剪工作。对死伤植物及时处理，补栽、补种等。还要考虑季节变化对植物的影响，从而做好养护工作。例如：包括浇水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、补苗等整套过程（农药、石灰、肥料均由乙方养护单位承担）。移植树木成活率达到90%。

七、施工单位负责拆除（原有）、铺设滴管等绿化全部管网施工和养护。

八、绿化工程结束验收基本合格后，甲方付合同价80%工程款，留下合同价20%工程款作为质保金和绿化养护保证金，如施工方一年后达不到合同约定的养护质量标准， 甲方将扣除乙方养护费，直至施工方完成养护任务后，再付款。

九、施工方在施工中要注意周围安全，由于学生来往较多，施工方需要专门设置安全员，引导安全通行。

十、施工方在施工工程中，发生的任何事故均由乙方自己承担。